- Исходные данные

Двигатель рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, с наддувом.

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3

Рис. 1 Углы чередования вспышек

Диаметр цилиндра 					D=0.091 м

Ход поршня 						S=0.095 м

Количество цилиндров	 				i=4

Диаметр коренной шейки 				Dкш = 0.0678 м

Диаметр шатунной шейки				Dшш = 0.054 м

Длина коренной шейки	 				Lкш = 0.031 м

Длина шатунной шейки 				Lшш = 0.033 м

Толщина щек 					          b = 0.02 м

Площадь поршня                                                                                   А=π∙D24=6.504∙10-3   м2

Плотность стали					          ρ = 7820 кг/м3

Относительная длина кривошипа		          λ=0.30

Радиус галтели          		                              r=0.004 м

Частота вращения 				          n = 4000 об/мин.

Угловая частота 					          ω=π*n30=418.8 рад/c

Модуль упругости стали 2-го рода		           G = 0,8 * 1011 Па

2. Анализ уравновешенности двигателя

Все силы и моменты, действующие в двигателе, изменяются по времени; их можно разделить на внешние, которые передаются на его опоры, и внутренние, которые замкнуты в двигателе и на опоры не передаются.

Силы, возникающие при работе двигателя можно так же подразделить на:

- уравновешенные;

- неуравновешенные.

Уравновешенными называются силы, равнодействующая которых равна нулю и которые при их суммировании не дают свободного момента.

К неуравновешенным силам относятся силы, которые передаются на опоры двигателя, а именно:

  - вес двигателя;

  - силы реакции выхлопных газов и движущихся жидкостей;

  - сила тяги приводных механизмов и устройств;

  - центробежные силы инерции вращающихся масс двигателя;

  - силы инерции возвратно- поступательных движущихся масс двигателя;

Во всех поршневых двигателях возникает переменный реактивный момент МР, при любом положении коленчатого вала равный по величине, но противоположный по направлению крутящему моменту Мкр. В обычных двигателях этот момент уравновесить невозможно, и во время работы двигателя он всегда передается на раму технического средства.

Неуравновешенные	силы, постоянные по	величине и направлению, вибраций двигателя не вызывают.

Cилы и моменты, действующие в двигателе:

- силы давления газов 𝑃г     (внутренняя сила);

- силы инерции поступательно движущихся 𝑃𝑗 и вращающихся 𝑃𝑐    масс (внешние силы);

- силы трения;

- силы тяжести КШМ и самого двигателя;

- крутящие Мкр  и реактивные Мр моменты.

В двигателях с КШМ основное воздействие на опоры оказывают силы инерции поступательно-движущихся и вращательных масс, которые в многоцилиндровом двигателе могут создавать моменты.

Силами трения и силами тяжести элементов КШМ пренебрегают вследствие их малости

Для устранения отрицательных последствий, связанных с наличием вибраций (перегрузка и увеличение износов деталей двигателя, ослабления болтовых соединений и пр.), двигатель должен быть динамически уравновешен

Рис.2 Силы, действующие в КШМ

Сила инерции Pj приложена к центру тяжести возвратно-поступательно движущихся масс и направлена вдоль оси цилиндра. Сила через подшипники КВ действует на корпус двигателя, вызывая его вибрацию в направлении оси цилиндра.  Pj= -mпд ·R·ω2·[cosα +λ · cos2α 2!+λ2 · cos3α 3!+ ⋯+λn cos(n + 1)αn + 1!]

С достаточной для практики точностью ограничиваются первыми двумя членами, так как учет остальных членов значительно усложняет задачу.

Pj1= -mпд·R·ω2·cosα,	Pj2= -mпд∙R∙λ∙ω2·cos2α,

Pj=Pj1+Pj2

Центробежная сила 𝑃𝑐 инерции вращающихся масс направлена по кривошипу и также вызывает вибрацию двигателя на опорах.

P c= mвр·R·ω2

3. Определение масс деталей КШМ

Для   уравновешивания   сил   и   моментов, возникающих в двигателе, необходимо определить приведенную массу коленчатого вала. Для этого в программе КОМПАС-3D v17.1 строим модель колена вала, и определяем его параметры.

Рис.3 Твердотельная модель колена вала и ее МЦХ

Данные, полученные программой Inventor Professional 2021, для данного колена вала:

Масса колена вала М = 3.376 кг

Плотность материала 𝜌 = 7850 кг/м3

Yцм = 31.801 мм - расстояние от центра тяжести колена вала до оси коренной шейки.

Масса колена вала, приведенная к оси шатунной шейки:

Mк = M·Yцм · 10-3 R∙A= 3.376 ·31.801 · 10-30.048∙6.504∙10-3 = 347.5 кгм2

Общая масса всех движущихся элементов КШМ распределяется между массой, движущейся возвратно-поступательно в направлении оси цилиндра Мпд и вращающейся массой Мвр, приведенной к оси шатунной шейки коленчатого вала.

Масса поступательно движущихся частей: Мпд=Mп+M1=444,8 кгм2

Масса поршневого комплекта: mп=mп+mпк+mпп=2.506 кг

Масса поршня: mп=1,909 кг

Масса поршневых колец: mпк=0,3 кг

Масса поршневого пальца: mпп=0,297 кг

Часть массы шатуна, отнесенная к оси поршневого пальца:

m1=13mш=0,387 кг

Масса шатуна: mш=1.16 кг

Масса вращательных частей: Mвр = Mк+ M2=343.0 кгм2

Масса колена вала, приведенная к оси шатунной шейки: Mк=347.5 кгм2

Часть массы шатуна, отнесенная к оси шатунной шейки:

M2=mш-m1A=118,903 кгм2

Построены 3D модели деталей, входящих в перечисленные группы с помощью программного обеспечения Inventor Professional 2021.

На рис.4 представлена модель поршня двигателя, выполненная из стали плотностью ρ=7850 кг/м3

Рис.4 Твердотельная модель поршня и ее МЦХ

На рис.5 представлена модель шатуна двигателя, выполненный из стали плотностью ρ=7850 кг/м3

Рис.5 Твердотельная модель шатуна и его МЦХ

На рис.6 представлена модель поршневого пальца 53423, выполненного из стали плотностью ρ=7850 кг/м3

Рис.6 Твердотельная модель поршневого пальца и его МЦХ

4. Уравновешивание двигателя.

Двигатель считается уравновешенным, если на установившемся режиме работы на его опоры передаются только постоянные по величине и направлению усилия. У неуравновешенного двигателя силы, передаваемые на опоры, вызывают вибрацию подмоторной рамы и энергоустановки в целом, что сопровождается перегрузками отдельных деталей, увеличением их износов и другими нежелательными последствиями.

Для рассматриваемого двигателя схема внешних сил имеет следующий вид (рис.4)

Угол чередования вспышек: 180∙τi=180∙44=180°

Рис. 7 Схема сил

- Рj1 Равнодействующая сил инерции первого порядка:

∑ Рj1 = −Мпд ·R · ω 2· (cosα+cos(α+180°)+ cos(α+180°)+ cosα)=0;

- Рj2 Равнодействующая сил инерции второго порядка:

∑ Рj2 = −Мпд ·R · λ · ω 2· (cos2α+cos2(α+180°)+ cos2(α+180°)+ cos2α)= −4Мпд · · R · λ · ω 2· cos2α;

- Рс Равнодействующая центробежных сил инерции вращающихся масс:

∑ Рс = 0, так как в точках 1 и 2, 3 и 4 центробежные силы Рс будут равны по величине и направлены в противоположные стороны.

- Моменты сил инерции первого и второго порядка:

М1 = −Мпд· R · ω 2· (cosα·3а+cos(α+180°)·2а+ cos(α+180°)·а)=0;

М2 = 0, так как сила Рj2 во всех цилиндрах одинакова по величине и направлению;

- Момент центробежных сил инерции относительно оси О-О:

Мс = Рс·3а – Рс·2а – Рс·а = 0.

Таким образом, необходимо уравновесить силы инерции второго порядка Рj2. Это можно реализовать, оснастив конструкцию двигателя противовесами на дополнительных валах, по схеме Митсубиси.

Рис. 8 Механизм уравновешивания сил инерции 2 порядка по схеме Митсубиси.

2∙mпр1∙Rпр1∙(2ω)2∙cos2α=4∙mпд∙λ∙R∙ω2∙cos2α

mпр1Rпр1=12∙mпд∙λ∙R

mпр1=12∙444.8∙6.504∙10-3∙0.3∙0.0640.032=0.868 кг

Рис. 9 График давления газов от угла поворота коленвала

Схема Митсубиси позволяет уравновесить переменную нагрузку давления газов в цилиндрах.

H∙mпр1∙Rпр1∙2ω2=Fc max∙cosβ∙l∙sin(β)

H=Fc max∙cosβ∙l∙sinβmпр1∙Rпр1∙2ω2

Pc max=157.13 бар=157.13∙105Па

Fc max=Pc max∙A=157.13∙105∙ 6.504∙10-3

Fc max=102.2 кН

α=1.85

sinβ=15947.5∙sin1.85=0.108

β=arcsin0.108=0.108

cosβ=1-sinβ2=0.994

cosα+β=

l=1592+47.752+2∙47.75∙159∙0.378

l=182.5 мм

H=102.2∙0.994∙182.5∙0.1080.868∙0.032∙2∙418.8 2м=102.7 мм

Несмотря на то, что ∑ Рс и Мс=0 на продолжении щек устанавливают противовесы для исключения местных изгибающих моментов, действующих на коренные шейки.

4.1 Определение формы противовеса на продолжении щек.

Противовесы расположим на каждой щеке (для исключения местных изгибающих моментов, действующих на коренные шейки). Статический момент сектора противовеса:

Sпр=Мпр∙Rпр=12∙mвр∙R

Плотность стали: ρ=7850 кг/м3

Толщина противовеса: bпр=0.030 м

Внутренний радиус противовеса:  R1=Dш.ш2+0.003=0.04 м

Внешний радиус противовеса: R2=R+Dш.ш2+0.005=0.048+0.0742++0.01=0.094 м

Угол сектора противовеса:

αпр=2arcsin3∙Mвр∙R∙А4∙ρ∙bпр∙R23-R13==2arcsin3∙348,3∙0.064∙8,654∙10-34∙7820∙0,03∙0,1073-0,0413=125°

Рис.10 Твердотельная модель колена вала с противовесами и ее МЦХ

5. Расчет крутильных колебаний

В дискретную крутильную систему включают колеблющиеся массы и упругие участки между ними. При этом считают, что массы обладают только инерционными свойствами (масса, момент инерции), а участки – только упругими свойствами. К их числу относят крутильную жесткость и податливость участков, связанных между собой обратной зависимостью.

Под крутильной жесткостью понимают величину скручивающего момента, который нужно приложить к упругому участку, для углового деформирования последнего на одну угловую единицу. Физический смысл податливости заключается в том, что она показывает величину угловой деформации вала под действием приложенного к нему единичного скручивающего момента.

Для проведения расчета коленчатого вала на крутильные колебания действительную колебательную систему механизма с приведенными элементами заменяют расчетной (упрощенной), состоящей из одного или нескольких цилиндрических валов, с насаженными на них дисками – сосредоточенными массами. При этом необходимо, чтобы динамические характеристики расчетной приведенной системы были эквивалентными действительной системе, т.е. при приведении системы были сохранены соответственно моменты инерции масс и жесткости элементов вала, которые их связывают.

Расчетная схема

Рассмотрим крутильную схему транспортного автомобиля Митсубиси с двигателем 4D56 и трансмиссией. Действительную систему заменим 12 массовой, приведенной к диаметру коренной шейки коленчатого вала, системой.

Рис. 11 Принципиальная схема действительной системы и расчетная схема

Относим: К первой - первую моторную массу и носок коленчатого вала с половиной коренной шейки; Ко второй - вторую моторную массу; К третьей – третью моторную массу; к четвертой – четвертую моторную массу; К пятой – хвостовик коленчатого вала с половиной коренной шейки и маховик; К шестой – первичный вал КПП, промежуточный вал КПП и шестерни передач; К седьмой – вторичный вал КПП и половину карданного вала; К восьмой – вторая половина карданного вала; К девятой – коробка дифференциала, сателлиты и ведущая шестерня главной передачи; К десятой шестерня с двумя половинами первой полуоси; К одиннадцатой – относится первое колесо; К двенадцатой – автомобиль с полной нагрузкой; К тринадцатой – относится второе колесо; К четырнадцатой – относится шестерня с двумя половинами второй полуоси.