|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ __________Энергомашиностроение________________________________________________

КАФЕДРА ___________ Э-2 – Поршневые двигатели______________________________________________

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОЙ   РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЕЙ»

НА ТЕМУ:

#################

Студент ____ группы Э2-71Б		                         _________________                     Т. Рахимгалиев

(Группа)					         (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы 			_________________  ____                _ В.А Зенкин

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Содержание

Введение		3

1 Описание двигателя	4

2 Исходные параметры двигателя	5

3 Идентификация математической модели	6

4 Основные направления модернизации двигателя	9

5 Изменение фаз ГРМ при переходе на четырехклапанную ГБЦ	12

5.1 Выбор фаз ГРМ для частоты вращения 2000 об/мин	13

5.2 Анализ характеристик двигателя в зависимости от фаз ГРМ	14

6 Оптимизация степени сжатия, степени повышения давления в               компрессоре и УОВТ	17

7 Результаты модернизации двигателя	23

Заключение.	26

Список использованной литературы	27

Приложения	28

Введение

Цель работы согласно заданию на курсовое проектирование состояла в выявлении возможных улучшений характеристик двигателя автомобиля Митсубиси 4D56 за счет подбора рациональных значений параметров, влияющих на внешнюю скоростную характеристику.
	Для достижения поставленной цели были решены проблемы газообмена исследуемого двигателя, произведен переход от двухклапанной головки блоков цилиндров к четырехклапанной, оптимизированы степень сжатия, степень повышения давления в компрессоре и угол опережения впрыска топлива.

Моделирование и оптимизация рабочего процесса проводились в программном комплексе Diesel-RK.

1 Описание двигателя

Исходя из темы курсового проекта, объектом исследования является двигатель автомобиля Mitsubishi L200 – 4D56.

Данный силовой агрегат – четырехцилиндровый, четырехтактный двигатель с наддувом. Цилиндры имеют рядную схему расположения. Головка цилиндра имеет двухклапанную конструкцию.

Двигатель выпускался крупной серией с 1986 по настоящее время на заводах Mitsubishi (Япония), Hyundai (Корея). Назначения – исключительно гражданское.

2 Исходные параметры двигателя

Двигатель рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, с наддувом.

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3

Рисунок 1 – Углы чередования вспышек

Диаметр цилиндра 					D=0.091 м

Ход поршня 						S=0.095 м

Количество цилиндров	 				i=4

Диаметр коренной шейки 				Dкш = 0.0678 м

Диаметр шатунной шейки				Dшш = 0.054 м

Длина коренной шейки	 				Lкш = 0.031 м

Длина шатунной шейки 				Lшш = 0.033 м

Толщина щек 					          b = 0.02 м

Ширина щеки 					          h = 0.073 м

Площадь поршня                                                                                   А=π∙D24=6.504∙10-3   м2

Плотность стали					          ρ = 7820 кг/м3

Относительная длина кривошипа		          λ=0.30

Радиус галтели          		                              r=0.004 м

Частота вращения 				          n = 4000 об/мин.

Угловая частота 					          ω=π*n30=418.8 рад/c

Модуль упругости стали 2-го рода		           G = 0,8 * 1011 Па

3 Анализ уравновешенности двигателя

Все силы и моменты, действующие в двигателе, изменяются по времени; их можно разделить на внешние, которые передаются на его опоры, и внутренние, которые замкнуты в двигателе и на опоры не передаются.

Силы, возникающие при работе двигателя можно так же подразделить на:

- уравновешенные;

- неуравновешенные.

Уравновешенными называются силы, равнодействующая которых равна нулю и которые при их суммировании не дают свободного момента.

К неуравновешенным силам относятся силы, которые передаются на опоры двигателя, а именно:

  - вес двигателя;

  - силы реакции выхлопных газов и движущихся жидкостей;

  - сила тяги приводных механизмов и устройств;

  - центробежные силы инерции вращающихся масс двигателя;

  - силы инерции возвратно- поступательных движущихся масс двигателя;

Во всех поршневых двигателях возникает переменный реактивный момент МР, при любом положении коленчатого вала равный по величине, но противоположный по направлению крутящему моменту Мкр. В обычных двигателях этот момент уравновесить невозможно, и во время работы двигателя он всегда передается на раму технического средства.

Неуравновешенные	силы, постоянные по	величине и направлению, вибраций двигателя не вызывают.

Cилы и моменты, действующие в двигателе:

- силы давления газов 𝑃г     (внутренняя сила);

- силы инерции поступательно движущихся 𝑃𝑗 и вращающихся 𝑃𝑐    масс (внешние силы);

- силы трения;

- силы тяжести КШМ и самого двигателя;

- крутящие Мкр  и реактивные Мр моменты.

В двигателях с КШМ основное воздействие на опоры оказывают силы инерции поступательно-движущихся и вращательных масс, которые в многоцилиндровом двигателе могут создавать моменты.

Силами трения и силами тяжести элементов КШМ пренебрегают вследствие их малости

Для устранения отрицательных последствий, связанных с наличием вибраций (перегрузка и увеличение износов деталей двигателя, ослабления болтовых соединений и пр.), двигатель должен быть динамически уравновешен

Рисунок 2 – Силы, действующие в КШМ

Сила инерции Pj приложена к центру тяжести возвратно-поступательно движущихся масс и направлена вдоль оси цилиндра. Сила через подшипники КВ действует на корпус двигателя, вызывая его вибрацию в направлении оси цилиндра.

Pj= -mпд ·R·ω2·[cosα +λ · cos2α 2!+λ2 · cos3α 3!+ ⋯+λn cos(n + 1)αn + 1!]

С достаточной для практики точностью ограничиваются первыми двумя членами, так как учет остальных членов значительно усложняет задачу.

Pj1= -mпд·R·ω2·cosα,	Pj2= -mпд∙R∙λ∙ω2·cos2α,

Pj=Pj1+Pj2

Центробежная сила 𝑃𝑐 инерции вращающихся масс направлена по кривошипу и также вызывает вибрацию двигателя на опорах.

P c= mвр·R·ω2

4 Определение масс деталей КШМ

Для   уравновешивания   сил   и   моментов, возникающих в двигателе, необходимо определить приведенную массу коленчатого вала. Для этого в программе Inventor Professional 2021 строим модель колена вала, и определяем его параметры.

Рисунок 3 – Твердотельная модель колена вала и ее МЦХ

Данные, полученные программой Inventor Professional 2021, для данного колена вала:

Масса колена вала М = 3.376 кг

Плотность материала 𝜌 = 7850 кг/м3

Yцм = 31.801 мм - расстояние от центра тяжести колена вала до оси коренной шейки.

Масса колена вала, приведенная к оси шатунной шейки:

Mк = M·Yцм · 10-3 R∙A= 3.376 ·31.801 · 10-30.048∙6.504∙10-3 = 347.5 кгм2

Общая масса всех движущихся элементов КШМ распределяется между массой, движущейся возвратно-поступательно в направлении оси цилиндра Мпд и вращающейся массой Мвр, приведенной к оси шатунной шейки коленчатого вала.

Масса поступательно движущихся частей: Мпд=Mп+M1=444,8 кгм2

Масса поршневого комплекта: mп=mп+mпк+mпп=2.506 кг

Масса поршня: mп=1,909 кг

Масса поршневых колец: mпк=0,3 кг

Масса поршневого пальца: mпп=0,297 кг

Часть массы шатуна, отнесенная к оси поршневого пальца:

m1=13mш=0,387 кг

Масса шатуна: mш=1.16 кг

Масса вращательных частей: Mвр = Mк+ M2=343.0 кгм2

Масса колена вала, приведенная к оси шатунной шейки: Mк=347.5 кгм2

Часть массы шатуна, отнесенная к оси шатунной шейки:

M2=mш-m1A=118,903 кгм2

Построены 3D модели деталей, входящих в перечисленные группы с помощью программного обеспечения Inventor Professional 2021.

На рис.4 представлена модель поршня двигателя, выполненная из стали плотностью ρ=7850 кг/м3

Рисунок 4 – Твердотельная модель поршня и ее МЦХ

На рис.5 представлена модель шатуна двигателя, выполненный из стали плотностью ρ=7850 кг/м3

Рисунок 5 – Твердотельная модель шатуна и его МЦХ

На рис.6 представлена модель поршневого пальца, выполненного из стали плотностью ρ=7850 кг/м3

Рисунок 6 – Твердотельная модель поршневого пальца и его МЦХ

5 Уравновешивание двигателя

Двигатель считается уравновешенным, если на установившемся режиме работы на его опоры передаются только постоянные по величине и направлению усилия. У неуравновешенного двигателя силы, передаваемые на опоры, вызывают вибрацию подмоторной рамы и энергоустановки в целом, что сопровождается перегрузками отдельных деталей, увеличением их износов и другими нежелательными последствиями.

Для рассматриваемого двигателя схема внешних сил имеет следующий вид (рис.4)

Угол чередования вспышек: 180∙τi=180∙44=180°

- Рj1 Равнодействующая сил инерции первого порядка:

∑ Рj1 = −Мпд ·R · ω 2· (cosα+cos(α+180°)+ cos(α+180°)+ cosα)=0;

- Рj2 Равнодействующая сил инерции второго порядка:

∑ Рj2 = −Мпд ·R · λ · ω 2· (cos2α+cos2(α+180°)+ cos2(α+180°)+ cos2α)= −4Мпд · · R · λ · ω 2· cos2α;

- Рс Равнодействующая центробежных сил инерции вращающихся масс:

∑ Рс = 0, так как в точках 1 и 2, 3 и 4 центробежные силы Рс будут равны по величине и направлены в противоположные стороны.

- Моменты сил инерции первого и второго порядка:

М1 = −Мпд· R · ω 2· (cosα·3а+cos(α+180°)·2а+ cos(α+180°)·а)=0;

М2 = 0, так как сила Рj2 во всех цилиндрах одинакова по величине и направлению;

- Момент центробежных сил инерции относительно оси О-О:

Мс = Рс·3а – Рс·2а – Рс·а = 0.

Таким образом, необходимо уравновесить силы инерции второго порядка Рj2. Это можно реализовать, оснастив конструкцию двигателя противовесами на дополнительных валах, по схеме Митсубиси.

Рисунок 7 – Механизм уравновешивания сил инерции 2 порядка по схеме Митсубиси.

2∙mпр1∙Rпр1∙(2ω)2∙cos2α=4∙mпд∙λ∙R∙ω2∙cos2α

mпр1Rпр1=12∙mпд∙λ∙R

mпр1=12∙444.8∙6.504∙10-3∙0.3∙0.0640.032=0.868 кг, Rпр1=0,032 м

Схема Митсубиси позволяет уравновесить переменную нагрузку давления газов в цилиндрах.

Набегающий крутящий момент в двигателе:

Mкр=Σ Ti∙A∙R

Рисунок 8 – силы, действующие в ДВС на поршень и кривошип коленвала

T=p1∙sinα+β/ cos⁡(β), [МПа]

sinβ=Rlш1∙sinα

R=47.75 мм

lш1=159 мм

Mкр рассчитывается с помощью программы Microsoft Excel 2013. Ниже представлен график крутящего момента. Исходные данные по давлению газов берутся из программы Diesel-RK.

Рисунок 9 – график набегающего крутящего момента в зависимости от угла коленвала

Момент горизонтальной составляющей силы инерции противовеса:

H∙mпр1∙Rпр1∙2ω2∙sin2α

После уравновешивания двигателя по схеме Митсубиси получаем крутящий момент M'кр

M'кр= Mкр-H∙mпр1∙Rпр1∙2ω2∙sin2α

Найдем такое H, при котором коэффициент неуравновешенности (K) будет минимальным.

K=M'кр max-M'кр minM'кр ср→min

Строится график зависимости K(H), для этого пишется скрипт на языке программирования Python v3.6. Исходный код представлени в приложении.

Несмотря на то, что ∑ Рс и Мс=0 на продолжении щек устанавливают противовесы для исключения местных изгибающих моментов, действующих на коренные шейки.

Рисунок 10 – график зависимости коэффициента неуравновешенности от высоты расположения балансирного вала по схеме Митсубиси.

Выбирается H = 0,412 м. K(0,412) = 3.

Рисунок 11 – график набегающего крутящего момента в зависимости от угла коленвала при H = 0,412 м

Данные по набегающему крутящему моменту записываются в файл “new_M_kr.txt” при H = 0,412 м. Они понадобятся для расчета момента инерции маховика.

5.1 Определение формы противовеса на продолжении щек

Противовесы расположим на каждой щеке (для исключения местных изгибающих моментов, действующих на коренные шейки). Статический момент сектора противовеса:

Sпр=Мпр∙Rпр=12∙mвр∙R

Плотность стали: ρ=7850 кг/м3

Толщина противовеса: bпр=0.030 м

Внутренний радиус противовеса: R1=Dш.ш2+0.003=0.04 м

Внешний радиус противовеса: R2=R+Dш.ш2+0.005=0.048+0.0742++0.01=0.094 м

Угол сектора противовеса:

αпр=2arcsin3∙Mвр∙R∙А4∙ρ∙bпр∙R23-R13==2arcsin3∙348,3∙0.064∙8,654∙10-34∙7820∙0,03∙0,1073-0,0413=125°

Рисунок 10 – Твердотельная модель колена вала с противовесами и ее МЦХ

6 Расчет крутильных колебаний

В дискретную крутильную систему включают колеблющиеся массы и упругие участки между ними. При этом считают, что массы обладают только инерционными свойствами (масса, момент инерции), а участки – только упругими свойствами. К их числу относят крутильную жесткость и податливость участков, связанных между собой обратной зависимостью.

Под крутильной жесткостью понимают величину скручивающего момента, который нужно приложить к упругому участку, для углового деформирования последнего на одну угловую единицу. Физический смысл податливости заключается в том, что она показывает величину угловой деформации вала под действием приложенного к нему единичного скручивающего момента.

Для проведения расчета коленчатого вала на крутильные колебания действительную колебательную систему механизма с приведенными элементами заменяют расчетной (упрощенной), состоящей из одного или нескольких цилиндрических валов, с насаженными на них дисками – сосредоточенными массами. При этом необходимо, чтобы динамические характеристики расчетной приведенной системы были эквивалентными действительной системе, т.е. при приведении системы были сохранены соответственно моменты инерции масс и жесткости элементов вала, которые их связывают.

6.1 Расчетная схема

Рассмотрим крутильную схему транспортного автомобиля Митсубиси с двигателем 4D56 и трансмиссией. Действительную систему заменим 12 массовой, приведенной к диаметру коренной шейки коленчатого вала, системой.

Рисунок 11 – Принципиальная схема действительной системы и расчетная схема

Относим: К первой - первую моторную массу и носок коленчатого вала с половиной коренной шейки; Ко второй - вторую моторную массу; К третьей – третью моторную массу; к четвертой – четвертую моторную массу; К пятой – хвостовик коленчатого вала с половиной коренной шейки и маховик; К шестой – первичный вал КПП, промежуточный вал КПП и шестерни передач; К седьмой – вторичный вал КПП и половину карданного вала; К восьмой – вторая половина карданного вала; К девятой – коробка дифференциала, сателлиты и ведущая шестерня главной передачи; К десятой шестерня с двумя половинами первой полуоси; К одиннадцатой – относится первое колесо; К двенадцатой – автомобиль с полной нагрузкой; К тринадцатой – относится второе колесо; К четырнадцатой – относится шестерня с двумя половинами второй полуоси.

6.2 Приведение длин и масс

6.2.1 Приведение длин и масс колена вала

Определение момента инерции одной моторной масс:

Для определения Jмм помимо колена вала необходимо учитывать массы шатуна и поршня.

Мэкв=Мпд2∙1+λ24=242.40 кгм2

Jмм=Jкв+M2+Mэкв∙A∙R=0,122 кг∙м2

Определение приведенной длины колена вала:

Приведенную длину определяют по полуэмпирическим формулам, полученным введением экспериментальных коэффициентов в формулы, составленные на основании упрощенных теоретических соображений.

Для транспортных ДВС широкое распространение получила формула Зимоненко, учитывающая не только переходы, но и перекрытие шеек.

Рисунок 12 – Расчетная схема по формуле Зимоненко

l0кв=0.8∙Lшш+0.2∙hR∙Dкш∙Dкш4Dшш4=0,171м

6.2.2 Приведение длин и масс колена вала носка коленвала

Определение момента инерции носка коленчатого вала:

На рис. 13 показана 3D модель носка коленчатого вала

На рис. 14 показан эскиз носка коленчатого вала

Рисунок 13 – 3D модель носка коленчатого вала

Jноска=0,7577∙10-3 кг∙м2

Рисунок 14 – Эскиз носка коленчатого вала

Таблица 1 – Разбиение на участки носка коленвала:

|  | Di, [м] | di, [м] | li, [м] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 участок | 0,072 | 0 | 0,031 |
| 2 участок | 0,036 | 0 | 0,059 |
| 3 участок | 0,036 | 0,017 | 0,036 |

Приведем каждый участок по отдельности и сложим полученные эквивалентные длины:

l01=l1∙Dк4D14-d14=0,024 м

l02=l2∙Dк4D24-d24=0,742 м

l03=l3∙Dк4D34-d34=0,476 м

l0носка=l01+l02+l03=1,242 м

6.2.3 Приведение длин и масс колена вала хвостовика коленвала

Момент инерции хвостовика коленчатого вала определяется из твердотельной модели (Рисунок 15), полученной в программе Autodesk Inventor Proffesional 2021.

Рисунок 15 – 3D модель хвостовика коленчатого вала

Jхвостовика=0,8775∙10-3 кг∙м2

Рисунок 16 – Эскиз хвостовика коленчатого вала

Таблица 2 – Разбиение на участки хвостовика коленвала:

|  | Di, [м] | di, [м] | li, [м] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 участок | 0,061 | 0 | 0,025 |
| 2 участок | 0,082 | 0 | 0,026 |

Приведем каждый участок по отдельности и сложим полученные эквивалентные длины:

l01=l1∙Dк4D14-d14=0,038 м

l02=l2∙Dк4D24-d24=0,012 м

l0хвостовика=l01+l02=0,050 м

6.3 Приведение длин и масс маховика

С помощью скрипта на языке программирования Python v3.6 определяется момент инерции маховика. Полный код программы представлен в приложении (Приложение 2). Данные по крутящему моменту согласно пункту 4 берутся из файла “new_M_kr.txt”.

Момент инерции маховика: Jмах= 2,571 кг∙м2

Рисунок 17 – 3D модель маховика

Приведенная длина маховика: l0хвостовика=b∙Dк4D14-d14=4,927*10-5 м, где

b=0,089 м, D1= 0,442 м

6.4 Приведение длин и масс коробки передач

На риcунке 18 представлена рассматриваемая коробка переключения передач. Пятиступенчатая коробка автомобиля Митсубиси L200.

Рисунок 18 – Схема КПП Митсубиси L200

6.4.1 Определение момента инерции и податливости первичного вала КПП

Момент инерции первичного вала КПП определяется из твердотельной модели (Рисунок 19), полученной в программе КОМПАС-3D v18

Рисунок 19 – Твердотельная модель первичного вала КПП и ее МЦХ

Таким образом, момент инерции первичного вала КПП:

Jперв. вал=1,221∙10-3 кг∙м2

Рисунок 20 – Эскиз первичного вала КПП

Таблица 3 – Разбиение на участки первичного вала КПП

|  | Di, [м] | di, [м] | li, [м] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 участок | 0,023 | 0 | 0,038 |
| 2 участок | 0,026 | 0 | 0,138 |
| 3 участок | 0,036 | 0 | 0,010 |
| 4 участок | 0,046 | 0 | 0,034 |
| 5 участок | 0,046 | 0,030 | 0,021 |
| 6 участок | 0,092 | 0,030 | 0,024 |

Определим податливость каждого участка по отдельности следующим образом:

Jp1=π∙D14-d1432=2,747∙10-8 м4                    Gc1=l1Jp1=1,383∙106 1м3

Jp2=π∙D24-d2432=4,486∙10-8 м4                    Gc2=l2Jp2=3,076∙106 1м3

Jp3=π∙D34-d3432=1,649∙10-8 м4                    Gc3=l3Jp3=0,606∙105 1м3

Jp4=π∙D44-d4432=4,396∙10-7 м4                    Gc4=l4Jp4=0,773∙105 1м3

Jp5=π∙D54-d5432=3,601∙10-7 м4                    Gc5=l5Jp5=0,583∙105 1м3

Jp6=π∙D64-d6432=6,954∙10-6 м4                     Gc6=l6Jp6=0,345∙104 1м3

Податливость первичного вала КПП складывается из податливости отдельных участков:

Gc1вал=i=1nGci=4,659∙106 1м3

6.4.2 Определение момента инерции и податливости промежуточного вала КПП

Момент инерции промежуточного вала КПП определяется из твердотельной модели (Рисунок 21), полученной в программе КОМПАС-3D v18

Рисунок 21 – Твердотельная модель промежуточного вала КПП и ее МЦХ

Таким образом, момент инерции промежуточного вала КПП:

Jперв. вал=13,884∙10-3 кг∙м2

Рисунок 21 – Эскиз промежуточного вала КПП

Таблица 4 – Разбиение на участки промежуточного вала КПП

|  | Di, [м] | di, [м] | li, [м] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 участок | 0,034 | 0 | 0,028 |
| 2 участок | 0,048 | 0 | 0,009 |
| 3 участок | 0,085 | 0 | 0,014 |
| 4 участок | 0,048 | 0 | 0,062 |
| 5 участок | 0,120 | 0 | 0,022 |
| 6 участок | 0,064 | 0 | 0,009 |
| 7 участок | 0,097 | 0 | 0,022 |
| 8 участок | 0,044 | 0 | 0,068 |
| 9 участок | 0,071 | 0 | 0,026 |
| 10 участок | 0,044 | 0 | 0,004 |
| 11 участок | 0,034 | 0 | 0,029 |
| 12 участок | 0,069 | 0 | 0,031 |
| 13 участок | 0,034 | 0 | 0,049 |
| 14 участок | 0,145 | 0 | 0,027 |
| 15 участок | 0,034 | 0 | 0,035 |

Определим податливость каждого участка по отдельности следующим образом:

Jp1=π∙D14-d1432=1,312∙10-7 м4                    Gc1=l1Jp1=2,134∙105 1м3

Jp2=π∙D24-d2432=5,212∙10-7 м4                    Gc2=l2Jp2=1,727∙1041м3

Jp3=π∙D34-d3432=5,128∙10-6 м4                    Gc3=l3Jp3=2,731∙103 1м3

Jp4=π∙D44-d4432=5,212∙10-7 м4                    Gc4=l4Jp4=1,190∙105 1м3

Jp5=π∙D54-d5432=2,036∙10-5 м4                    Gc5=l5Jp5=1,080∙103 1м3

Jp6=π∙D64-d6432=1,647∙10-6 м4                     Gc6=l6Jp6=5,464∙103 1м3

Jp7=π∙D74-d7432=8,691∙10-6 м4                     Gc7=l7Jp7=2,531∙103 1м3

Jp8=π∙D84-d8432=3,680∙10-7 м4                     Gc8=l8Jp8=1,087∙104 1м3

Jp9=π∙D94-d9432=2,495∙10-6 м4                     Gc9=l9Jp9=1,042∙104 1м3

Jp10=π∙D104-d10432=3,680∙10-7 м4                 Gc10=l10Jp10=1,087∙104 1м3

Jp11=π∙D114-d11432=1,312∙10-7 м4                 Gc11=l11Jp11=2,210∙105 1м3

Jp12=π∙D124-d12432=2,225∙10-6 м4                 Gc12=l12Jp12=1,393∙104 1м3

Jp13=π∙D134-d13432=1,312∙10-7м4                 Gc13=l13Jp13=3,735∙105 1м3

Jp14=π∙D144-d14432=4,340∙10-5 м4                 Gc14=l14Jp14=6,221∙104 1м3

Jp15=π∙D154-d15432=1,312∙10-7 м4                 Gc15=l15Jp15=2,482∙105 1м3

К первой передаче

К заднему ходу

Ко второй передаче

К третье передаче

К четвертой пепедаче

К первичному валу

Для каждой эквивалентной массы промежуточного вала КПП выделим соответствующие участки и выразим для них значения податливости, которые складывается из податливости отдельных участков следующим образом:

Gcпром.вал_1=i=13Gci=2,334∙105 1м3

Gcпром.вал_2=i=46Gci=1,255∙105 1м3

Gcпром.вал_3=i=79Gci=2,382∙104 1м3

Gcпром.вал_4=i=1011Gci=2,319∙105 1м3

Gcпром.вал_5=i=1213Gci=3,874∙105 1м3

Gcпром.вал_6=i=1415Gci=3,104∙105 1м3

6.4.2 Определение момента инерции и податливости вторичного вала КПП

Момент инерции промежуточного вала КПП определяется из твердотельной модели (Рисунок 23), полученной в программе КОМПАС-3D v18

Рисунок 23 – Твердотельная модель вторичного вала КПП и ее МЦХ

Таким образом, момент инерции промежуточного вала КПП:

Jперв. вал=2,564∙10-3 кг∙м2

Рисунок 23 – Эскиз промежуточного вала КПП

Таблица 5 – Разбиение на участки вторичного вала КПП

|  | Di, [м] | di, [м] | li, [м] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 участок | 0,026 | 0 | 0,030 |
| 2 участок | 0,043 | 0 | 0,030 |
| 3 участок | 0,046 | 0 | 0,043 |
| 4 участок | 0,078 | 0 | 0,007 |
| 5 участок | 0,064 | 0 | 0,064 |
| 6 участок | 0,052 | 0 | 0,030 |
| 7 участок | 0,050 | 0 | 0,102 |
| 8 участок | 0,041 | 0 | 0,212 |
| 9 участок | 0,037 | 0 | 0,301 |

Определим податливость каждого участка по отдельности следующим образом:

Jp1=π∙D14-d1432=4,486∙10-8 м4                    Gc1=l1Jp1=6,687∙105 1м3

Jp2=π∙D24-d2432=3,356∙10-7 м4                    Gc2=l2Jp2=8,934∙1041м3

Jp3=π∙D34-d3432=4,396∙10-7 м4                    Gc3=l3Jp3=9,782∙104 1м3

Jp4=π∙D44-d4432=3,634∙10-6 м4                    Gc4=l4Jp4=1,926∙103 1м3

Jp5=π∙D54-d5432=1,647∙10-6 м4                    Gc5=l5Jp5=3,886∙104 1м3

Jp6=π∙D64-d6432=7,178∙10-7 м4                     Gc6=l6Jp6=4,179∙104 1м3

Jp7=π∙D74-d7432=6,136 ∙10-7м4                     Gc7=l7Jp7= 1,662∙1051м3

Jp8=π∙D84-d8432=2,774 ∙10-7 м4                     Gc8=l8Jp8=7,642∙105 1м3

Jp9=π∙D94-d9432=1,840∙10-7 м4                     Gc9=l9Jp9=1,636∙106 1м3

В свою очередь, податливость всего вторичного (выходного) вала будет:

Gcвтор.вал=6,685∙106 1м3

6.4.3 Определение моментов инерции шестерен вторичного вала КПП каждой передачи

Момент инерции шестерни четвертой передачи определяется из твердотельной модели (Рисунок 24), полученной в программе КОМПАС-3D v18.

Рисунок 24 – Твердотельная модель шестерни четвертой передачи и ее МЦХ

Таким образом, момент инерции шестерни четвертой передачи:

J4шест=0.0025 кг∙м2

Аналогично определяются моменты инерции шестерен третьей, второй, первой передач и передачи заднего хода, рисунки 25, 26, 27, 28 соответственно.

Таким образом, моменты инерции шестерен третьей, второй, первой передач и передачи заднего хода соответственно:

J3шест=0.0052 кг∙м2

J2шест=0.0116 кг∙м2

J1шест=0.0077 кг∙м2

Jзхшест=0.0004 кг∙м2

Рисунок 25 – Твердотельная модель шестерни третьей передачи и ее МЦХ

Рисунок 26 – Твердотельная модель шестерни второй передачи и ее МЦХ

Рисунок 27 – Твердотельная модель шестерни первой передачи и ее МЦХ

Рисунок 28 – Твердотельная модель шестерни передачи заднего хода и ее МЦХ